快速成型实训基础理论

姓名：              学号：                  专业班级：

| 题号 | 一 | 二 | 总分 | 批阅老师 | 批阅日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

一、填空题（总分15分，每空1分）：

- 根据现代程序学的观点，从物质的组织方式上可把成形方式分为以下四类：去除成形、受迫成形、        、生长成形。

- 堆积成形，把材料（气、液、固相）有序地        起来的成形。

- 快速成型技术是由CAD模型直接驱动，快速制造           的          的技术。

- “离散/堆积”的基本原理：通过“离散”三维数字模型，获得材料堆积的      、限制和方式。依据“离散”所得的数据 “堆积”材料，制造三维实体。

- 快速原型技术的特点：高度柔性、CAD模型直接驱动、       、快速性、        。

- 比较成熟的RP工艺有20余种，其中应用最广泛的有：          、分层实体制造、激光选择性烧结、               。

- SLS工艺是利用           （金属或非金属）在激光照射下        的原理，在计算机控制下层层堆积成形。

- FDM工艺采用            ，如ABS、蜡、尼龙等，一般以        供料。材料在喷头内被加热融化后，从小孔挤出堆积成形。

- SLA技术的原理是在液槽中充满          ，其在激光器所发射的紫外激光束照射下，会快速          ，在计算计算机控制下层层固化得到实体模型。

- 判断题（总分5分，每题1分）：

- 快速成型机工作时手可以直接接触打印头。          （     ）

- 快速成型机接受的模型文件格式是.STL。            （     ）

- 设备开机后不需要任何操作，可进行打印。          （     ）

- 模型载入控制软件后不需要调整就可以打印。        （     ）

- FDM技术的成型材料可以是金属。                   （     ）