- 电工电子实训基础理论

姓名：              学号：                  专业班级：

| 题号 | 一 | 二 | 总分 | 批阅老师 | 批阅日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

一、填空题（总分15分，每空0.5分）

- 我国规定的安全电压有12V、24V和_______。

- 电阻色环的颜色分别是黄紫金金，它的阻值是________。

- 小功率直流稳压电源包含电源变压、________、________和________等部分。

- NPN型晶体三极管的发射区是_______半导体。PNP型晶体三极管的发射区是_______半导体。

- 门电路中，最基本的逻辑门是________、________和________。

- 半导体是一种导电能力介于________与________之间的物体。

- 功率放大器主要作用________，以供给负载________信号。

- P型半导体中，________是多数载流子，________是少数载流子。

- 理想的二极管，其正向电阻约为________，反向电阻约为________。

- 稳压二极管正常工作时应工作在________区。

- 整流电路是利用二极管的________，将交变电流变换成单方向的脉动电流。

- 瓷介电容的引脚长度_______，表示_______，电解电容的引脚长度_______，表示________。                                      。

- 一段导线的电阻为R，将其从中对折并成一段新的导线，则其电阻为______。

- 开关应有明显的开合位置，一般向上为_____，向下为_____

- 按钮常用于控制电路，绿色表示起动，______色表示停止。

- 变压器既能变换________，又能变换电流，不可以变换功率

- 工业和日常生活用交流电的频率为________。

二、简答题(总分5分)

- 使用万用表测量时应注意什么？